BẢN PHẠM VI CÔNG VIỆC (SCOPE OF WORK - SOW)

Đề tài: Thiết kế Hệ truyền động điện Cơ cấu Xe con Cầu trục 
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4244:2005

1. MỤC TIÊU & PHẠM VI DỰ ÁN

- Mục tiêu tổng quát: Thiết kế hệ thống truyền động điện biến tần - động cơ xoay chiều cho cơ cấu di chuyển xe con đáp ứng các yêu cầu về tải trọng, tốc độ, chuyển động êm và an toàn.

- Ranh giới thiết kế:

  - Phần lực: Tính chọn động cơ không đồng bộ 3 pha, biến tần, hộp giảm tốc, thiết bị đóng cắt/bảo vệ (MCCB/Cầu dao), điện trở hãm và cáp điện.

  - Phần điều khiển: Lựa chọn phương pháp điều khiển FOC, thiết kế 2 mạch vòng PI, tính chọn cảm biến phản hồi (Encoder, cảm biến dòng) và thiết kế hệ thống điều khiển logic liên khóa.

- Ranh giới loại trừ: Không thiết kế cơ cấu nâng hạ, cơ cấu di chuyển cầu, và không tính toán kết cấu cơ khí/dầm cầu.

2. YÊU CẦU & THÔNG SỐ ĐẦU VÀO

| Hạng mục | Kí hiệu/ Đơn vị | Giá trị yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tải trọng định mức | Q (M) | 12,222 kg |  |
| Khối lượng cơ cấu nâng hạ | mc (m) | 222 kg |  |
| Chiều cao nâng | h | 12 m |  |
| Tốc độ tối đa | vmax | 0.12 |  |
| Gia tốc cực đại | amax | a≤0,5 m/s2 |  |
| Độ giật cực đại | amax | ρ≤2 m/s3 |  |
| Đường kính bánh xe con | d | 0.25m | Đường kính bánh xe di chuyển |
| Hệ số ma sát trượt | μ | 0.2 | Ma sát giữa bánh xe và ray |
| Hiệu suất truyền động cơ khí | η | 0.96 | Hiệu suất hộp số & bánh xe |
| Hệ số dự trữ công suất | kdt | 1.2 | Hệ số an toàn thiết kế |
| Nguồn điện lưới | Ugrid/f | 3 pha 380V/400V – 50Hz | Nguồn nhà máy |
| Điều kiện môi trường | Tamb/RH | 10÷40°C, ≤ 85% | Cấp bảo vệ tủ máy ≥ IP54 |

3. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT

Giai đoạn 1: Phân tích Động lực học & Lập Đồ thị Phụ tải

- Tính toán lực cản chuyển động:

  - Lực cản ma sát chuyển động thẳng đều: F2=Q+mc⋅μ⋅g.

  - Lực cản khi tăng tốc (có tải): Ft1=Q+mc⋅μ⋅g+a1.

  - Lực cản khi giảm tốc: Fg2=Q+mc⋅μ⋅g-a2.

- Quy đổi tham số về trục động cơ:

  - Quy đổi mô-men tải: Mqd=F⋅d2⋅i⋅η.

  - Quy đổi mô-men quán tính: Jqd=Jdc+Jbanhxei2+Q+mc⋅d24⋅i2⋅η.

- Lập đồ thị chu kỳ phụ tải: Lập đồ thị v(t), F(t), P(t), M(t) cho một chu kỳ làm việc gồm 2 lượt (Có tải:→ Tăng tốc → Chạy đều → Giảm tốc → Nghỉ; Không tải: Tăng tốc → Chạy đều →Giảm tốc).

Giai đoạn 2: Tính chọn & Kiểm nghiệm Thiết bị Phần lực

- Lựa chọn Động cơ điện:

  - Tính công suất hiệu dụng chu kỳ: Phd=Pi2⋅tiTck.

  - Chọn động cơ xoay chiều 3 pha, thỏa mãn Pđm ≥ Phd và nđm≈nyc.

  - Kiểm nghiệm động cơ: Kiểm tra điều kiện quá tải mô-men khởi động Mkđ ≥ Mmax và khả năng phát nhiệt.

- Lựa chọn Biến tần (VFD):

  - Chọn biến tần có công suất PVFD ≥ (1,3 ÷ 1,5) Pđm_dc.

- Tính chọn Thiết bị Đóng cắt & Phụ trợ:

  - Cầu dao/MCCB bảo vệ quá dòng (Ibv ≥ 1,5 I1đm).

  - Tính chọn điện trở hãm Rh phục vụ hãm xả năng lượng khi giảm tốc.

Giai đoạn 3: Thiết kế Cấu trúc Điều khiển & Cảm biến

- Lựa chọn Cấu trúc Điều khiển: Áp dụng cấu trúc điều khiển FOC với 2 mạch vòng PI nối tầng: Mạch vòng dòng điện/mô-men bên trong và Mạch vòng tốc độ bên ngoài.

- Tính chọn Cảm biến Phản hồi:

  - Cảm biến tốc độ

  - Cảm biến dòng điện đo dòng stator.

  - Công tắc hành trình.

- Thiết kế Điều khiển Logic & Khóa:

  - Điều khiển logic khởi động: Mở phanh an toàn khi động cơ sinh đủ mô-men.

  - Điều khiển logic vận hành: Ngắt chạy tiến/lùi khi chạm công tắc hành trình.

  - Điều khiển logic bảo vệ: Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt.

  - Điều khiển logic an toàn: Nút dừng khẩn cấp (E-stop) ngắt nguồn lực ngay lập tức.

Giai đoạn 4: Xác định Tham số Mô hình & Mô phỏng Kiểm nghiệm

- Xác định tham số động cơ: Tính toán các tham số mạch điện tương đương (Rs, Rr, Ls, Lr, Lm, Tr) từ dữ liệu nhãn catalog.

- Mô phỏng: Xây dựng mô hình kiểm nghiệm đáp ứng tốc độ, dòng điện và vị trí trên MATLAB/Simulink.

4. SẢN PHẨM BÀN GIAO

- Bản thuyết minh tính toán: Trình bày toàn bộ lý thuyết phân tích phụ tải, công thức quy đổi, các bước tính chọn động cơ, biến tần, thiết bị điện và tính toán mạch vòng điều khiển.

- File tính toán: Bảng tính chi tiết lưu lại các công thức phụ tải và kiểm nghiệm quá tải.

- Hồ sơ Bản vẽ Kỹ thuật:

  - Sơ đồ khối cấu trúc hệ thống truyền động FOC.

- Danh mục Thiết bị & Vật tư: Bảng tổng hợp mã hiệu, thông số kỹ thuật và hãng sản xuất của các thiết bị đã chọn.

5. GIỚI HẠN & LOẠI TRỪ

- Không tính toán thiết kế chi tiết cơ khí (bánh xe, dầm cầu, cáp thép, tang quấn).

- Không tính toán cơ cấu nâng hạ hoặc di chuyển cầu.

- Không lập trình mã code PLC/HMI thực tế hay thi công lắp đặt tủ điện.

- Không lập biểu mẫu dự toán chi phí tài chính thương mại.

6. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

- Thỏa mãn công suất & mô-men:

  - Động cơ được chọn thỏa mãn Pđm ≥ Phd và không bị quá nhiệt.

  - Mô-men mở máy động cơ Ts ≥ Mmax,kđ.

- Thỏa mãn điều kiện biến tần & bảo vệ:

  - Biến tần chọn Pbt ≥ 1,3 Pđm,dc và dòng chịu tải lớn hơn dòng định mức động cơ.

- Đạt chỉ tiêu động học: Chuyển động xe con tuân thủ gia tốc a≤0,5 m/s2và độ giật ρ≤2 m/s3 theo TCVN 4244:2005.

- Hồ sơ đầy đủ: Bản thuyết minh chỉ rõ các nguồn tham khảo, công thức chuẩn xác và bản vẽ nguyên lý đúng ký hiệu chuẩn IEC/TCVN.